MASA TİPİ PLC EĞİTİM SETİ CPU 1214C

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Eğitim seti tek başına veya değişik uygulama modülleri ile birlikte çalışabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Set üzerinde 14 Dijital giriş 10 Dijital çıkış ve 2 Analog girişi bulunan Siemens CPU 1214 C modeli       PLC kullanılmalıdır.

- 8 dijital girişte simülasyon anahtarları bulunmalıdır.

- 6 dijital girişte 4 mm born vida bulunmalıdır.

- Bütün Dijital çıkışlara LED sinyal lambaları bağlı olmalıdır.

- Sette tüm ara bağlantılar için 4 mm born vida kullanılmalıdır.

- Eğitim setinde 24 volt 2,5 amper güç kaynağı bulunmalıdır.

- Set üzerinde 24 volt çıkışları bulunmalıdır.

- Eğitim seti üzerinde Analog giriş uygulaması için 0-10 volt ayarlı güç kaynağı bulunmalıdır.

- Eğitim seti darbelere karşı dayanıklı sac kutulu ve masa üzerinde kullanıma uygun tasarımlı olmalıdır.

- Eğitim seti ile en az aşağıda belirtilen uygulamalar yapılabilmelidir.

  - PLC programlama uygulamaları

  - Program simülasyonu

  - Röleli ve rölesiz dijital giriş / çıkış uygulamaları

  - Analog giriş  uygulamaları

12) Eğitim seti ile birlikte teorik ve uygulamarın olduğu kitap  ile en az 2 metre RJ-45 konnektörlü programlama kablosu, en az 2 (iki) metre IEC power kablosu verilmelidir.

13) Eğitim setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 (iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.

14) Eğitim setinin parçaları en az 5 (Beş) yıl boyunca üretici / satıcı firma tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır.